Порядок установки и включения КИП-М5

- Вставить SIM-карту, если будет использоваться GPRS

- Установить устройство в DIN-рейку

- Вставить SD карту, если будет вестись архив. (до 32 ГБ)

- Установить УЗИП  в DIN-рейку.

- Подключить провода. Uпит., Упр.СКЗ, RS-485, Изм.AC 220В, Шунт, СКЗ, GSM антенну.

- Включить питание.

- Должны загореться светодиоды.

- Подключить компьютер к micro USB.

- Подключить COM порт в компьютере.

- Запустить программу конфигурации и настроить КИП.

Функциональная работа.

- Управление СКЗ, которые на имеют возможности управления по телемеханике.

- Опрос счетчика электроэнергии Меркурий 206 по RS-485.

- Считывание данных по Bluetooth.

- Управление через SCADA.